>

CAN通信协议

|  | ID0x184/周期50ms/波特率：250k/标准帧/(- |  |  |  |  | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte 3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| Contr olMet hod | TargetAcc eleration_ L | TargetAccel eration_H | TargetAngle | TargetBrak eValue | TargetAngleS peed | TargetGe ar_EPB | EPBValue |
| Byte0 | ControlMethod |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 点火使能 0：不使能 1：使能 |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 | 档位使能 0:不使能 1:使能 |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 | EPB使能 0:不使能 1:使能 |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit5 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit6 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit7 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Byte1 | TargetAcceleration |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 油门踏板百分比：分辨率为 1，(0,100) |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte2 | TargetBrakeValue |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 刹车踏板百分比：分辨率为 1，(0,100) |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte3 | TargetAngle_L |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 期望方向盘转角低字节，angle=(Byte4*256 + Byte3) – 16384; 精度0.1，偏移量16384，左右，范围±700.0度。 |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte4 | TargetAngle_H |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 期望方向盘转角高字节，含义同上。 |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 |  |  |  |  |  |  |  |

| Bit5 |  |
| --- | --- |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte5 | TargetAngleSpeed |
| Bit0 | 角速度控制，数据范围为 1~25，对应角速度请求 36度~900度每秒计算： X*36度/s |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte6 | TargetGear_EPB |
| Bit0 | 期望档位0x01:P 0x02:N 0x03:R 0x04:D |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 | 期望电子手刹0x00:默认状态 0x01:解除电子手刹 0x02:实施电子手刹 |
| Bit5 |  |
| Bit6 | 点火控制 0:关闭 1:点火 |
| Bit7 | 预留 |
| Byte7 | EPBValue |
| Bit0 | EPB电机旋转圈数设置，数据范围0~200，默认减速比100:1 |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |

注：当前协议速度信号控制通过油门踏板的百分比进行控制，占用字节 Byte1，Byte2预留，后期可以根据车端实际控制信号进行调整。例如后期改为 ACC (加速度控制)或者 SPEED模式仅需要修改 Byte1、Byte2即可，其他协议内容保持不变。

(

>

| ID0x185/周期100ms/波特率：250k/标准帧/-) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte 3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| RealA ngle_ H | RealAngle _L | RealBrakeP ercent | RealGear_E PB | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 |
| Byte0 | RealAngle_L |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 方向盘实际转角低字节，angle=(Byte4*256 + Byte3) – 16384; 精度 0.1，偏移量 16384，左负右正，范围±700.0度。 |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte1 | RealAngle_H |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 方向盘实际转角高字节，同上。 |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte2 | RealBrakePercent |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 刹车踏板百分比：分辨率为 1，[0,100] |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte3 | RealGear_EPB |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 车辆当前档位0x01:P0x02:N 0x03:R 0x04:D |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 | 电子手刹状态 0: 未实施电子手刹 1:实施电子手刹 |  |  |  |  |  |  |
| Bit5 | 车辆点火状态 0:关闭 1:点火 |  |  |  |  |  |  |
| Bit6 | 手自动状态 0：手动模式 1自动驾驶模式 3 挂起模式 (车辆外安装一个旋钮开关，用于切换手自动模式) |  |  |  |  |  |  |
| Bit7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte4 | 电机频率 L（80低压版本用） |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 行走电机的频率。 (电机转速= 电机频率/10*30)驱动桥速比 24.2 驱动轮直径 700mm 车速=频率*3/24.2/60*3.14*0.7 (m/s) |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit6 |  |  |  |  |  |  |  |

>

| Bit7 |  |
| --- | --- |
| Byte5 | 紧急停车状态 |
| Bit0 | 紧急停车状态 bit0 0：紧急停车未触发 1 触发紧急停车 Bit1 0：驾驶室急停未触发 1 驾驶室急停车 Bit2 0：车尾部急停未触发 1 车尾部急停车 Bit3 0：防碰撞急停未触发 1 防碰撞急停车 Bit40：远程停车未触发1远程紧急停车 |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte6 | 电机转速 L(高压车型) |
| Bit0 | 驱动桥速比 25.8 驱动轮直径 660mm |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte7 | 电机转速H(高压车型) |
| Bit0 |  |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |

| ID0x284/周期50ms/波特率：250k/标准帧/(-) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte 3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| LightS oundE nable | LightSoun dConrol | HookCmd | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 |
| Byte0 | LightSoundEnable |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 声光使能 0:不使能 1:使能 |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit5 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit6 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit7 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Byte1 | LightSoundConrol |  |  |  |  |  |  |

| Bit0 | 转向灯的控制 0:关闭 1:左转向 2:右转向 3:双闪 |
| --- | --- |
| Bit1 |  |
| Bit2 | 近光灯控制 0:关闭近光灯 1:打开近光灯 |
| Bit3 | 喇叭控制 0:关闭喇叭 1:打开喇叭 |
| Bit4 | 警示灯-红灯0:关闭1打开 (故障灯) |
| Bit5 | 警示灯-黄灯0:关闭1打开 (障碍物灯) |
| Bit6 | 警示灯-绿灯0:人工驾驶1：无人驾驶 (工作模式灯) |
| Bit7 | 备用 |
| Byte2 | HookCmd |
| Bit0 | 挂钩牵引座命令0x00:默认状态 0x01:挂载托板 0x02：脱掉托板 |
| Bit1 |  |
| Bit2 | 牵引栓命令 0x00:默认状态； 0x01:牵引栓上移；0x02 : 牵引栓下移 |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte3 | 预留 |
| Bit0 |  |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte4 | 预留 |
| Bit0 |  |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte5 | 预留 |
| Bit0 |  |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte6 | 预留 |
| Bit0 |  |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |

(

>

| Bit4 |  |
| --- | --- |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte7 | 预留 |
| Bit0 |  |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |

|  | ID0x285/周期200ms/波特率：250k/标准帧/- |  |  |  |  | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte 3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| HookS tate | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 |
| Byte0 | HookState |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 挂钩状态 0:未挂载托板 1:挂载托板 |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 | 挂钩装置状态0:无故障 1：有故障 |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 | 挂钩限位开关 0：托板未到位置1：挂钩达到挂载位置 (安装一个拨动开关， 用于检测托板到达挂钩位置，确认可以挂钩) |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte1 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 | 电池电量百分比：分辨率为 1，[0,100] |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 预留 |  |  |  |  |  |  |
| Bit0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Bit2 |  |
| --- | --- |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte3 | 预留 |
| Bit0 |  |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte4 | 预留 |
| Bit0 |  |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte5 | 预留 |
| Bit0 |  |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte6 | 预留 |
| Bit0 |  |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |
| Byte7 | 预留 |
| Bit0 |  |
| Bit1 |  |
| Bit2 |  |
| Bit3 |  |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |

| Bit7 |  |
| --- | --- |

建议：出于安全考虑， 行驶过程中超过 200ms(4个周期) 未收到上位机控制指令，底层自动将刹车输出百分比为 100。车身的故障码可以在 ID185、285中进行扩展。